РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.04

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ18554 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Профиль обучения: технологический

2024 г.

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией специальных механических дисциплин Протокол № 1 «31» августа 2024 г. Председатель: _______ Панкрашенко О.Ф. | Разработана на основе федерального государственного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УПР: _______Н.Н.Чириканова | УТВЕРЖДАЮ Директор КГБ ПОУ ХКОТСО _______ И.В.Банкрашкова |

Составитель:

Тимербаев В. Б., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

Согласовано:

Директор ЗАО Хабаровское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»

_______ Алатырев С. В.

Содержание

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 12 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 17 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Рабочая программа учебной практики (далее программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабженияв части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

1.2. Цели и задачи учебной практики

Учебная практика имеет своей целью дать студентам первичные сведения и навыки по рабочей профессии, а также решает задачи:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных работ, используя механизированные инструменты;

- выполнения операций по обслуживанию и ремонту газового оборудования жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- сварочных работ

уметь:

- работать на токарных, фрезерном и сверлильном станках;

- выполнить измерения линейкой, штангенциркулем, микрометром;

- выполнить разметку построением и по шаблону;

- выполнять правку и гибку металла ручным способом;

- выполнять опиливание металла;

- выполнять шабрение;

- нарезать резьбу на болтах, гайках, в сквозных и глухих отверстиях;

- выполнять слесарные работы по замене бытовых газовых приборов;

- обслуживать, регулировать и производить ремонт бытовых газовых приборов;

- участвовать в работе по демонтажу, монтажу и ремонту компрессорных установок;

- производить проверку работы газорегуляторных пунктов;

- проводить смену баллонов, инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами;

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны;

- соединять детали электросваркой;

- соединять алюминиевые шины аргоно-дуговой сваркой;

- соединять и резать детали пропано-дуговой сваркой.

знать:

- устройство станков токарной группы и способы токарной обработки деталей;

- особенности работы на станках сверлильно-расточной группы;

- безопасные приёмы работы на станках;

- основные режимы фрезерования, приёмы фрезерования различных плоскостей;

- сущность процесса сверления и расточки;

- правила установки режущего инструмента и заготовки;

- приёмы плоскостной разметки;

- инструменты и приспособления для рубки, приёмы рубки, заточки зубил, крейцмейселей и правила техники безопасности при их выполнении;

- методику измерений измерительными инструментами;

- приёмы резки металла и труб;

- приёмы, инструменты и приспособления для опиливания металла и правила техники безопасности при их выполнении;

- инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в глухих отверстиях, правила техники безопасности при нарезании резьбы;

- устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры;

- правила газоснабжения жилых домов;

- типы и устройство баллонов и их вентилей;

- устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов;

- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонтных работах;

- основы организации труда на рабочем месте;

- технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатациии ухода за газовым оборудованием, приспособлениями и рабочим инструментом, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы;

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего: 7 недель, 252 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение общих и профессиональных компетенций:

| Код |  | Наименование общих компетенций |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 |  | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 |  | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 |  | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| Код | Профессиональные компетенции |  |
| ВД 4 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих |  |
| ПК 4.1 | Выполнять слесарные работы при производстве врезок и переключений действующих газопроводов, установку уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на газопроводах, изоляцию подземных газопроводов, разметку, изготовление и монтаж крупных фасонных частей и деталей газопроводов непосредственно на трассах, определение локализации мест утечек газа |  |
| ПК 4.2. | Организовывать и проводить строительно-монтажные работы подземных газопроводов |  |
| ПК 4.3. | Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями. |  |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Часы, отведенные на практику | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 – ОК 09 ПК 4.1. – 4.3 | ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 252 часа, 7 недель: 144 часа (слесарно-механическая) 36 часа (трубозаготовительная), 72 часа (сварочная) | 2 курс, 3 семестр 2 курс, 4 семестр |

3.2.1. Содержание учебной практики УП.04.01 (слесарно-механическая) по ПМ.04.

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2ПК 4.1 - 4.3 ОК 01- ОК 09 | -наладка станка и установка режущего инструмента -обтачивание наружной и внутренней цилиндрической поверхности обтачивание наружной и внутренней конической поверхности -нарезание крепежной резьбы на сгонах и муфтах -обработка наружной фасонной поверхности -фрезерование плоских поверхностей -шлифовка деталей по плоскости -обработка деталей по чертежу нанесение рисок с помощью линейки, угольника, чертилки; - нанесение взаимно перпендикулярных рисок с помощью разметочного циркуля; - рубка и резка заготовок; - гибка полосового металла в слесарных тисках; - правка прутков; - правка листового и полосового металла в тисках; - гибка заготовок в гибочных приспособлениях; - резка водогазопроводных стальных труб ножовкой; - резка листового и сортового металла ножницами; -опиливание стальных заготовок под лекальную линейку; - распиливание прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер; - опиливание плоскостей под углом; - сверление отверстий ручной и электрической дрелью; - сверление сквозных и глухих отверстий на сверлильных станках; - сверление отверстий во фланцах по разметке; - нарезание наружной и внутренней резьбы на трубах; -нарезание резьбы на болтах и гайках; - проверка резьбы резьбомером и резьбовым калибром; - подготовка деталей к клепке; - выполнение ручной клепки; - устранение дефектов клепки; - шабрение плоских поверхностей; | Раздел 1. Механическая практики | 72 |
|  |  | Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Устройство и наладка станка. Выбор режимов резания | 6 |
|  |  | Тема 1.1. Обработка цилиндрических поверхностей и отверстий | 18 |
|  |  | Тема 1.2. Нарезание резьбы метчиками и плашками | 12 |
|  |  | Тема 1.3. Обработка конических поверхностей | 12 |
|  |  | Тема 1.4. Обработка фасонных поверхностей | 6 |
|  |  | Тема 1.5. Работа на фрезерном станке | 6 |
|  |  | Тема 1.6. Работа на шлифовальном станке | 6 |
|  |  | Тема 1.7. Комплексные работы на металлорежущих станках. Зачетное занятие | 6 |
|  |  | Раздел 2. Слесарная практика | 72 |
|  |  | Тема 2.1. разметка плоскостная | 6 |
|  |  | Тема 2.2. Правка, рихтовка и гибка металла | 6 |
|  |  | Тема 2.3. Рубка металла | 6 |
|  |  | Тема 2.4. Резание металла | 6 |
|  |  | Тема 2.5. Опиливание металла | 12 |
|  |  | Тема 2.6. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий | 6 |
|  |  | Тема 2.7. Нарезание резьбы, обработка резьбовых поверхностей | 12 |
|  |  | Тема 2.8. Шабрение и притирка | 6 |
|  |  | Тема 2.9. Клепка | 6 |
|  |  | Тема 2.10. Комплексная слесарная работа. Зачетное занятие | 6 |
|  |  | Итого | 144 |

3.2.1. Содержание учебной практики УП. 04.01 (слесарно-механическая) по ПМ.04

| Код и наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (МДК04.01) |  |  |  |
| Раздел 1. Комплексные работы практики |  | 72 |  |
| Тема 1. Вводное занятие. Требования техники безопасности. Пожарная безопасность. | Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности. Правила внутреннего распорядка. Ознакомление с мастерской. Устройство и управление токарным станком. Выбор режимов резания. | 6 | 3 |
| Тема 1.1. Обработка цилиндрических поверхностей и отверстий | Черновое и чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей с установкой в З-х кулачковом патроне и в центрах. Подрезание торцов и уступов, отрезка заготовок. Обработка цилиндрических отверстий зенкерованием, развертыванием и растачиванием | 18 | 3 |
| Тема 1.2. Нарезание резьбы метчиками и плашками | Нарезание наружной метрической и трубной резьбы. Нарезание внутренней метрической и трубной резьбы в сквозном и глухом отверстии | 12 | 3 |
| Тема 1.3. Обработка конических поверхностей | Обработка наружных конических поверхностей поворотом верхней части суппорта. Обработка внутренних конических поверхностей поворотом верхней части суппорта и набором конических разверток. | 12 | 3 |
| Тема 1.4. Обработка фасонных поверхностей | Обработка фасонных поверхностей методом двух подач и фасонными резцами | 6 | 3 |
| Тема 1.5. Работа на фрезерном станке | Фрезерование плоских поверхностей, профильных канавок и пазов | 6 | 3 |
| Тема 1.6. Работа на шлифовальном станке | Шлифование деталей по плоскости | 6 | 3 |
| Тема 1.7. Комплексные работы на металлорежущих станках. Зачетное занятие | Изготовление деталей по чертежу 8-9 квалитету точности. Контроль качества изготовления | 6 | 3 |
| Раздел 2. Слесарные работы |  | 72 |  |
| Тема 2.1 Вводное занятие. Требования техники безопасности. Пожарная безопасность в учебных мастерских. | Содержание: |  |  |
|  | Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядкам и режима работы в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приемы, правила и инструкции по безопасности труда в учебных мастерских. Пожарная безопасность. | 6 | 3 |
| Тема 2.2. Измерительный инструмент. Разметка плоских поверхностей. | Содержание: |  |  |
|  | Металлическая линейка, штангенциркуль, транспортир, угломер. Подготовка к разметке деталей с чистой и черной поверхностями. Упражнения по нанесению рисок различной конфигурации, кернение. Заточка кернеров и чертилок. Брак при разметке. Безопасность труда при разметке. | 6 | 3 |
| Тема 2.3. Рубка металла | Содержание: |  |  |
|  | Правильная постановка корпуса работающего при рубке, упражнения в держании молотка, движение молотком при кистевом, локтевом и плечевом ударах. Приемы держания зубила и крейсмейселя. Упражнения в меткости удара. Рубка листовой стали в тисках, вырубание пазов, вырубание из листовой стали контуров различных очертаний навесным ударом на плите. Заточка зубила и крейсмейселя. Брак при рубке. Безопасность труда при рубке. | 6 | 3 |
| Тема 2.4. Резка металла | Содержание: |  |  |
|  | Установка полотна в ножовочный станок. Держание ручного ножовочного станка, положение корпуса работающего . Закрепление материала полосового, квадратного, круглого и прямоугольного сечения в тисках и отрезание без разметки. Отрезание металла по разметочным рискам. Отрезание полос с поворотом полотна. Резка труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла рычажными и механическими ножницами. Брак при резке. Безопасность труда при резке металла. | 6 | 3 |
| Тема 2.5. Правка и гибка металла. | Содержание: |  |  |
|  | Правка полосовой стали на плите, правка полос изогнутых по ребру. Правка круглого стального прутка. Правка листовой стали, правка труб. Руда при правке металла. Безопасность труда при правке металла. Гибка стали под любым углом. Гибка под ручным винтовым прессом, применение простейших приспособлений. Гибка полосовой стали, тонких труб, листового металла. Безопасность труда при гибки металла | 6 | 3 |
| Тема 2.6. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий | Содержание: Упражнения в управление сверлильным станком. Пуск и остановка станка, опускание и подъем шпинделя вручную. Включение механической подачи. Установка заготовок и деталей. Сверление на станке сквозных отверстий. Глухих отверстий с применением упоров и других приспособлений. Зенкование отверстий. Развертывание цилиндрических отверстий на сверлильных станках. Упражнения в затачивании сверл. Брак при сверлении, зенковании и развертывании. Безопасность труда при сверлении, зенковании и развертывании | 6 | 3 |
| Тема 2.7. Нарезание резьбы. | Содержание: |  |  |
|  | Нарезание наружной резьбы. Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. Нарезание резьбы на стержне регулируемыми и цельными плашками вручную. Накатывание резьбы ручными резьбонакатными плашками. Проверка наружного диаметра стержня под накатывание. Проверка резьбы резьбовыми шаблонами. Нарезание внутренней резьбы. Подбор комплекта метчиков. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях вручную. Брак и безопасность труда при нарезании резьбы. | 6 | 3 |
| Тема 2.8 Распиливание и припасовка | Содержание: |  |  |
|  | Подготовка деталей к распиливанию. Распиливание в заготовке квадратно, трехгранного отверстия. Припасовка двух деталей. Обработка проймы. Обработка вкладыша. Припасовка вкладыша и проймы. Брак при припасовке. | 6 | 3 |
| Тема 2.9. Шабрение и притирка | Содержание: |  |  |
|  | Назначение и область применения шабрения, точность обработки при шабрении, подготовка к шабрению плоскостей и поверхностей; выбор шабера, его заточка. Шабрение плоскостей. Подготовка притирочных материалов в зависимости от качества материалов притираемых деталей. Притирка ребер. Двух сопряженных деталей. | 6 | 3 |
| Тема 2.10. Клепка | Содержание: |  |  |
|  | Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений, типы заклепок. Инструменты и приспособления, применяемые при клепке, приемы и способы клепки, определение размеров заклепки по таблицам, механизация клепальных работ. | 6 | 3 |
| Тема 2.11 Паяние, лужение и склеивание | Содержание: |  |  |
|  | Пайка, подготовка припоев, флюсов к пайке. Пайка простым паяльником и электропаяльником. Спайка двух деталей внакладку, припайка швов. Лужение, подготовка к лужению. Электрическое лужение наружных и внутренних поверхностей сосудов и деталей. Склеивание деталей. | 6 | 3 |
| Тема 2.12. Комплексная слесарная работа. Зачетное занятие |  |  |  |
|  | Изготовление несложных слесарных изделий по чертежам, эскизам инструкционно-технологическим картам с применением изученных слесарных операций Зачетное занятие. | 6 | 3 |
|  | Итого | 144 |  |

3.3.1. Содержание учебной практики УП.04.02 (сварочная) по ПМ.04

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 - 4.3 ОК 01- ОК 09 | - Проверка знаний по организации рабочих мест, техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Организация рабочего места сварщика. Подготовка оборудования к сварке. - Подготовка деталей под сварку. Закрепление электродов в электродержателе. Присоединение заземления. Регулировка силы тока. Зажигание дуги и ее регулировка. Прихватка деталей встык, внахлест, угловое и тавровое. Сварка деталей. Контроль качества сварного шва. Устранение дефектов сварки. - Проверка качества сварного соединения: - внешний осмотр; - выявление наружных дефектов; - проверка шва с помощью приборов и шаблонов. - Читать эскиз или чертежи заданной детали. Изготовлять деталь согласно выданному заданию с соблюдением технических условий, норм, правил техники безопасности и охраны труда. Контрольный обмер изготовленной детали. (или отчета). Оценка работы студентов | УП.04.02 | 72 |
|  |  | Тема 1. Электродуговая сварка | 54 |
|  |  | Тема 2. Сварка пластиковых труб | 12 |
|  |  | Тема 3. Комплексные работы. Зачетное занятие. | 6 |
|  | Итого |  | 72 |

3.3.2. Содержание учебной практики УП. 04.02 (сварочная) по ПМ.04

| Код и наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (МДК04.01) |  |  |  |
| Вводное занятие | Требования к организации, оснащению рабочего места сварщика и безопасные приемы выполнения работ. Организация практики по сварочным работам. Инструкция по технике безопасности и охране труда при работе в сварочной мастерской. Организация рабочего места электросварщика. Оборудование, инструмент и приспособления. Подготовка поверхности металла под сварку | 6 | 3 |
| Тема 1. Электродуговая сварка | Общие сведения о сварке Классификация сварки плавление. | 2 | 3 |
|  | Зажигание дуги. Наложение сварочного валика на поверхность металла. | 4 | 3 |
|  | Основные типы сварочного соединения. Классификация сварочных соединений и швов | 2 | 3 |
|  | Сварка стыкового соединения листового металла. Контроль качества | 4 | 3 |
|  | Условия зажигания дуги и устойчивое горения дуги. | 2 | 3 |
|  | Угловое соединения листового металла. Контроль качества | 4 | 3 |
|  | Электродный материал. | 2 | 3 |
|  | Тавровое соединения листового металла. Контроль качества | 4 | 3 |
|  | Сварочное оборудование | 2 | 3 |
|  | Стыковое соединение круглых труб. Контроль качества | 2 | 3 |
|  | Стыковое соединение профильных труб. Контроль качества | 2 | 3 |
|  | Подготовка круглых и профильных труб под сварку. | 2 | 3 |
|  | Угловое соединения круглых и профильных труб. Контроль качества | 4 | 3 |
|  | Выбор и установка режимов сварки. | 2 | 3 |
|  | Тавровое соединения круглых и профильных труб. Контроль качества | 4 | 3 |
|  | Дефекты сварочных швов. Разметка и подготовка труб для врезки трубопроводов. | 2 | 3 |
|  | Врезка круглых и профильных туб. Проверка швов на герметичность | 4 | 3 |
| Тема 2. Сварка пластиковых труб. | Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Подготовка паяльника к работе. . | 2 | 3 |
|  | Разметка и резка пластиковых труб | 4 | 3 |
|  | Сварка деталей в стыковое, тавровое и угловое соединение | 6 | 3 |
| Тема 3. Комплексные работы Итоговый контроль. Зачет | Составить техпроцесс выполнения работ. Выполнить работу согласно выданному заданию с соблюдением технических условий, норм, правил техники безопасности и охраны труда. Проверить качество выполненной работы. | 6 | 3 |
|  | Итого | 72 |  |

3.4.1. Содержание учебной практики УП.04.03 (трубозаготовительная) по ПМ.04

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 - 4.3 ОК 01- ОК 09 | Демонстрация трудовых приемов. Работа со стальными трубами. Разметка и нарезание стальных труб. Нарезание трубной резьбы. Соединение труб на резьбе. Соединение труб на муфтах и сгонах. Гнутье труб в трубогибочных станках в холодном состоянии. Сборка тpyб на фланцах. Разбортовка и развальцовка труб. Раструбные соединения. Соединение пластмассовых Работа с чугунными трубами. Разметка и рубка чугунных труб. Соединение чугунных раструбных труб. Последовательность выполнения операций при заделке раструбов чугунных труб цементом или асбестоцементной смесью. Соединение пластмассовых труб. Способы и приемы соединения пластмассовых труб. | УП.04.03 | 36 |
|  |  | Тема.1 Безопасные условия труда и противопожарные мероприятия. Оснащение и организация рабочего места. | 2 |
|  |  | Тема.2 Разметка и резка труб. | 4 |
|  |  | Тема.3 Нарезание трубной резьбы | 6 |
|  |  | Тема.4 Гнутье стальных труб | 6 |
|  |  | Тема.5 сверление отверстий в трубах | 6 |
|  |  | Тема.6 Сборка трубопроводов по резьбе | 6 |
|  |  | Тема.7. Резка и сборка трубопроводов из пластиковых труб. Комплексная работа. Зачетное занятие | 6 |

3.4.2. Содержание учебной практики УП.04.03 (трубозаготовительная) по ПМ.04

| Код и наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (МДК04.01) |  |  |  |
| Тема.1. Вводное занятие. Безопасные условия труда и противопожарные мероприятия. Оснащение и организация рабочего места. | Цель и задачи трубозаготовительной практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Правила внутреннего трудового распорядка. Техника безопасности в мастерской и на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их применение. Правила пользования противопожарным инвентарем. Мероприятия по предупреждению травматизма. Правила поведения в отношении электроустановок и электросети. Первая помощь при несчастных случаях. | 2 | 3 |
| Тема.2. Разметка, резка труб. | Правила разметки и перерезания труб. Демонстрация приемов перерезания труб на станках. Технические требования к качеству работы. Показ приемов перерезания труб ножовкой, труборезом, приводными механизмами. Техника безопасности при перерезании труб. Выдача индивидуального задания | 4 | 3 |
| Тема.3 Нарезание трубной резьбы | Трубная резьба и ее элементы. Приемы нарезания резьбы на трубах. бы. Техника безопасности при нарезании трубной резьбы. | 6 | 3 |
| Тема.4 Гнутье стальных труб | Приёмы гнутья стальных труб. Организация рабочего места. Определение центров гнутья. Станки и механизмы для гнутья труб. Технические требования к качеству гнутья. Демонстрация приемов гнутья труб на станках и механизмах. Правила техники безопасности при гнутье труб. Выдача индивидуального задания. Выполнение индивидуального задания по определению заготовительных длин гнутых деталей; гнутье на 8 трубогибочных станках отводов, скоб, калачей, углов. | 6 | 3 |
| Тема5. Сверление отверстий в трубах и фланцах. | Способы сверления отверстий в трубах и фланцах. Инструменты и оборудование для сверления. Разметка мест сверления и нанесения рисок, кернение центра отверстия на трубах и фланцах. | 6 | 3 |
| Тем.6. Сборка трубопроводов по резьбе и фланцевого соединения. | Сборка узлов трубопроводов на резьбе. Демонстрация приемов соединения труб на резьбе с уплотнительным материалом. Подготовка и сборка узлов под сварку. Правила приемки и методы контроля. Правила техники безопасности при сборке и испытании узлов. Техника безопасности при сборке и испытании узлов. Выдача индивидуального задания по сборке узлов трубопроводов на резьбе, подготовке деталей под сварку, проверке линейных размеров, испытанию и маркировке узлов. | 6 | 3 |
| Тема7. Резка и сборка трубопроводов из пластиковых труб. | Сборка узлов пластиковых трубопроводов. Демонстрация приемов резки и соединения пластиковых труб . Подготовка и сборка узлов под сварку. Правила приемки и методы контроля. Правила техники безопасности при сборке и испытании узлов. Показ приемов сборки фланцевых соединений. Техника безопасности при сборке и испытании узлов. Выдача индивидуального задания по сборке узлов трубопроводов на резьбе, подготовке деталей под сварку, проверке линейных размеров, испытанию и маркировке узлов. | 4 | 3 |
| Комплексные работа. Зачетное занятие | Изготовление детали по чертежам. Составить техпроцесс выполнения работ. Выполнить работу согласно выданному заданию с соблюдением технических условий, норм, правил техники безопасности и охраны труда. Проверить качество выполненной работы.Приемка и оценка выполненных работ. | 2 |  |
|  | Итого | 36 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Рабочая программа учебной практики реализуетсяв учебных мастерских:слесарной и механической.

Оборудование:

- Посадочные места по количеству студентов;

- Рабочее место преподавателя;

- Комплект учебно-наглядных пособий «Токарные работы», «Фрезерные работы», «Долбежные работы», «Шлифовальные работы»;

- Плакаты по технике безопасности при работе на металлорежущих станках;

- Сборники упражнений по токарным, фрезерным, долбежным и шлифовальным работам;

- Комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- Комплект бланков технологической документации;

- Комплект учебно-методической документации;

- Наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения);

- Комплекты инструкционных технологических карт;

- Макеты и действующие устройства;

- Сварочные аппараты;

- Приспособления, заготовки;

- Сварочный пост для электродуговой сварки с инструментами и принадлежностями сварщика;

Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением (ПО);

- мультимедиа проектор;

- видеофильмы;

- ПО общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

4.2. Оборудование учебной мастерской:

- Токарно-винторезный станок С6236А - 6 шт.;

- Токарно-винторезный станок D 320x920 - 4 шт.;

- Вертикально-фрезерный станок с поворотной головкой ТММ 100V - 1 шт.;

- Плоскошлифовальный станок LY-Y820 - 1 шт.;

- Вертикально-долбежный станок S200TGI - 1шт.;

- Вертикально-сверлильный станок 2С132 - 1шт.;

- Отрезной станок PPK-115UH - 1шт.;

- Гибочный станок «Ажур-1М» - 1шт.

- Наборы инструментов для токарных, фрезерных, долбежных и шлифовальных работ.

Приспособления:

- Комплект рабочих инструментов;

- Образцы токарных, фрезерных, шлифовальных работ;

- Набор режущих и измерительных инструментов;

- Стальные и чугунные заготовки диаметром 60...100 мм и длиной до 150мм;

- Масленки, шприц, ветошь;

- Приспособления, применяемые на фрезерных станках: машинные тиски, делительная головка, призмы, центра, прихваты оправки, втулки, фрезы;

- Приспособления и инструменты, при шлифовании (магнитные плиты, устройства для правки кругов);

- Средства защиты;

- Спецодежда, защитные очки;

- Аптечка первой медицинской помощи;

- Вытяжная и приточная вентиляция;

- Верстак слесарный;

- Заточный станок;

- Зубило;

- Киянка деревянная и резиновая;

- Клупп трубный;

- Линейка металлическая 1м;

- Листовой металл;

- Молоток слесарный;

- Молоток рихтовальный;

- Напильник;

- Ножовочное полотно;

- Ножницы для резки металла;

- Очки защитные;

- Разметочная плита;

- Резьбомеры;

- Рукавицы;

- Сталь листовая;

- Станок сверлильный;

- Тисы слесарные поворотные;

- Халат;

- Чертилка;

- Шаблоны для разметки;

- Штангенциркуль;

- Щетки по металлу;

- Щиток защитный;

- Заготовки для выполнения сварочных работ;

- Комплект бланков технологической документации;

- Комплект учебно-методической документации;

- Стенды с наглядными пособиями.

4.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Т.А. Багдасарова «Токарь-универсал» Москва 2016;

- Ю Л.И. Вереина «Справочник токаря» Москва 2018;

- Г.М. Раневский, И.И. Гользин «Допуски, посадки и технические измерения вмашиностроении» Москва 2018;

- Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович «Книга для станочника» Москва 2017;

- Б.Г. Зайцев, С.Б. Рыцев «Справочник молодого токаря» Москва 2018;

- О.Н. Куликов, Е.И. Ролин «Охрана труда в металло-обрабатывающей промышленности» Москва 2016;

- Б.А.Кузьмин «Технология металлов и конструкционные материалы» Москва 2018;

- Н.А. Нефедов «Практическое обучение в машиностроительных техникумах»Москва 2015.

- Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела: учеб, пособие / В. Р.Карпицкий. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2017. - 400 с.

- Ю Л.И. Вереина «Справочник слесаря» Москва 2018.

4.4. Общие требования к организации практики

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной программой и расписанием занятой. Прохождение слесарно-механической, сварочной и трубозаготовительной практики в рамках модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходит одновременно с изучением общепрофессиональной дисциплины Инженерная графика.

Учебная слесарно-механическая практика проводится сосредоточено на 2 курс 3 семестра, трубозаготовительная и сварочная практики – на 2 курс 4 семестра.

Особое внимание обращается на технику безопасности при ручной обработке металла, при работе на станках, использовании электрифицированных инструментов, сверлильных и заточных станках, на сварочном посту. Основным оборудованием при выполнении слесарных работ слесарно-механической практики являются верстаки, на которых устанавливают тиски с необходимым набором инструментов и приспособлений, требуемых для выполнения изучаемой на данном занятии операции. Кроме того, в мастерских находятся разметочные плиты, двухсторонний заточный станок, несколько вертикально-сверлильных станков для различных диапазонов диаметров сверл, в том числе настольно-сверлильные, ручные и электрические дрели, винтовой пресс и гибочные приспособления.

В мастерской имеется место мастера, оснащенное классной доской, демонстрационным верстаком, набором образцов типовых работ, которые студенты выполняют в период практики, комплектами слесарного и контрольно-измерительного инструмента, необходимыми плакатами, стендами, инструкционными картами по выполнению определенных слесарных операций, чертежами и справочной литературой. Каждый студент при выходе на практику получает своевременный качественный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите. Ответственность за своевременное проведение инструктажа возлагается на мастера производственного обучения. Инструктаж студента проводят в учебных мастерских, оборудованных наглядными пособиями, в форме живой беседы, подкрепляя примерами безопасных методов работы, а также подробным разбором случаев нарушения производственно-учебной дисциплины, правил и инструкций о безопасных приемах и методах работы и последствий, которые произошли или могли произойти в результате допущенных нарушений.

Инструктаж проводится перед началом учебной практики.

При первичном инструктаже, студенты получают сведения:

- о технологическом процессе и возможных опасностях на данном участке, устройстве станка или другого оборудования с указанием опасных зон или защитных сооружений, порядка подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, приспособлений, инструмента и т.п.);

- о способах применения имеющихся в мастерских средств пожаротушения, местах их расположения, назначения и правилах пользования предохранительным и индивидуальными защитными средствами, требованиях к рабочей одежде, обуви, головным уборам и правильном их ношении во время работы;

- о правильной организации и содержании рабочего места (рациональное и безопасное размещение и укладка материалов, готовых деталей, недопустимость загромождения и захламления рабочих мест проходов и проездов).

Студенты изучают правила безопасной работы с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом; правила необходимости строгого соблюдения производственной дисциплины и внутреннего распорядка.

Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале, к которому должны быть приложены (прошнурованы и пронумерованы) все инструкции об охране труда. При применении студентами неправильных или опасных приемов работы, а также в случае нарушений производственной и технологической дисциплины с обучающимися проводят (внеплановый) внеочередной инструктаж.

4.5. Кадровое обеспечение учебной практики

Преподавателиимеют высшее образование, соответствующее профилю специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Мастера производственного обученияимеют квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года.

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны:

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего распорядка;

- соблюдать требования инструкций по охране труда и противопожарной безопасности.

4.7. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 No291;

- рабочая программа практики;

- методические указания для проведения разборочно-сборочных работ;

- график проведения занятий.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающие проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять слесарные работы при производстве врезок и переключений действующих газопроводов, установку уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на газопроводах, изоляцию подземных газопроводов, разметку, изготовление и монтаж крупных фасонных частей и деталей газопроводов непосредственно на трассах, определение локализации мест утечек газа | Дифференцированный зачет по учебной практике |
| ПК 4.2. Организовывать и проводить строительно-монтажные работы подземных газопроводов |  |
| ПК 4.3. Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями. |  |